ModESP v4

Модульна платформа керування
холодильним обладнанням

Професійна надійність. Сучасні технології. Доступна вартість.

Березень 2026

# Що таке ModESP

ModESP v4 — це модульний програмний фреймворк для промислових контролерів холодильного обладнання на базі мікроконтролера ESP32. Проект створений як доступна та гнучка альтернатива дорогим пропрієтарним контролерам від Danfoss, Dixell, Carel та інших виробників.

Основна ідея: один і той самий firmware може обслуговувати різні типи обладнання — від простих морозильних скринь до складних мультизонних систем. Конфігурація під конкретний тип обладнання відбувається через JSON-файли, без необхідності змінювати програмний код.

Апаратна база: ESP32-WROOM-32 — широко доступний мікроконтролер з WiFi та Bluetooth, вартість якого складає $3-5 в роздріб (при серійних закупівлях — значно менше). Для порівняння: один контролер Danfoss ERC 213 коштує $30-80 і більше.

# Чому це актуально

Сучасні виробники холодильного обладнання стикаються з кількома викликами, пов'язаними з електронними контролерами:

Вартість. — стандартні контролери Danfoss, Dixell, Carel додають $30-80+ до собівартості кожної одиниці обладнання. При серійному виробництві десятків тисяч одиниць на рік це формує значну статтю витрат.

Закритість. — пропрієтарні контролери мають фіксований набір функцій. Додати нову можливість (наприклад, IoT-моніторинг чи специфічну логіку відтайки) неможливо без заміни контролера або дорогої кастомної розробки від виробника контролера.

Ланцюги поставок. — в умовах війни ланцюги поставок електроніки з Європи стали менш стабільними. Залежність від одного постачальника контролерів створює ризики для безперервності виробництва.

IoT-тренд. — європейський та глобальний ринок все більше вимагає "розумне" обладнання з можливістю віддаленого моніторингу, аналітики споживання та предиктивного обслуговування. Базові контролери цього не забезпечують.

# Поточний стан проекту

ModESP v4 пройшов 14 сесій активної розробки і на сьогодні є повністю функціональною системою, яка пройшла тестування на реальному обладнанні (плата KC868-A6, 30+ годин безперервної роботи).

## Бізнес-модулі

Система складається з п'яти основних модулів, кожен з яких відповідає за свою частину холодильного циклу:

| Модуль | Призначення | Ключові можливості |
| --- | --- | --- |
| Equipment Manager | Управління обладнанням (реле, датчики) | Арбітраж пріоритетів, інтерлоки безпеки, EMA-фільтр температур, 6 типів драйверів |
| Thermostat | Регулювання температури | Асиметричний диференціал, 3 режими вентилятора, нічний режим (4 варіанти), safety run при відмові датчика |
| Defrost | Відтайка випарника | 7-фазний цикл, 3 типи (природна/тен/гарячий газ), 4 ініціації, оптимізація (skip якщо чистий) |
| Protection | Захист обладнання та аварії | 10 моніторів аварій, захист компресора, моторгодини, діагностика, auto/manual reset |
| DataLogger | Логування даних та аналітика | 6 каналів температур, 10 типів подій, графік у WebUI, CSV експорт |

## Веб-інтерфейс

Кожен контролер має вбудований веб-сервер, доступний через WiFi. Для налаштування та моніторингу достатньо смартфона або ноутбука — жодного додаткового ПЗ не потрібно.

Dashboard з реальними показниками температур, станом реле та аварій

Сторінки налаштувань для кожного модуля (термостат, відтайка, захист, логування)

Графік температур з історією (24/48 годин) та подіями

Конфігурація обладнання (прив'язка датчиків та реле)

Світла та темна теми, українська та англійська мови

Адаптивний дизайн для мобільних пристроїв

## Комунікації та інтеграція

MQTT. — підключення через WiFi, передача даних за протоколом MQTT (стандарт для IoT). Можливість інтеграції з будь-якою системою моніторингу.

OTA оновлення. — оновлення прошивки контролерів через WiFi, без фізичного доступу. Автоматичний відкат до попередньої версії у разі проблеми.

HTTP API. — повний REST API (21 endpoint) для інтеграції з зовнішніми системами, WebSocket для real-time даних.

## Порівняння з існуючими рішеннями

| Можливість | ModESP v4 | Danfoss / Dixell | DIY Arduino |
| --- | --- | --- | --- |
| Вартість контролера | ~$5-8 (ESP32) | $30-80+ | $5-10 |
| Холодильна логіка | Повна | Повна | Відсутня |
| Веб-інтерфейс | Так (WiFi) | Ні (тільки LCD) | Ні |
| Віддалений моніторинг | MQTT + WebUI | Пропрієтарний | Частково |
| OTA оновлення | Так + rollback | Ні (заміна плати) | Ні (USB) |
| Захист компресора | 10 моніторів | 6-8 моніторів | Відсутній |
| Логування даних | 6 каналів | Опціонально | Ні |
| Нічний режим | 4 режими | 2 режими | Ні |
| Кастомізація | Повна (JSON) | Обмежена | Потребує коду |
| Відкритий код | Так | Ні | Залежить |

# Інженерний підхід

ModESP побудований на принципах промислової надійності, а не "домашнього DIY". Ось ключові архітектурні рішення:

Арбітраж безпеки. — Equipment Manager арбітрує всі запити до обладнання: захист має найвищий пріоритет, потім відтайка, потім термостат. Компресор та нагрівач ніколи не можуть бути увімкнені одночасно (інтерлок безпеки).

Модульність. — описані в JSON-маніфестах, модулі можна додавати та конфігурувати без зміни основного коду. Один firmware — різні конфігурації.

Промислова стабільність. — C++17 з ETL (Embedded Template Library), zero heap allocation в основному циклі — програма не може "зависнути" через фрагментацію пам'яті, як це буває в Arduino-проектах.

Тестування. — 354 автоматичних тести перевіряють логіку кожного модуля. Кожна зміна в коді проходить автоматичну верифікацію.

Захист компресора. — anti-short-cycle protection (мінімальний час ON/OFF), відстеження кількості пусків за годину, duty cycle, моторгодини — все що потрібно для подовження ресурсу компресора.

# Перспективи для виробника обладнання

## Зниження собівартості

ESP32 коштує $3-5 (роздріб) або $1.5-3 при оптових закупівлях. Порівняно з $30-80 за контролер Danfoss/Dixell, економія на кожній одиниці обладнання може складати $25-75. При річному виробництві 50 000 одиниць це від $1.25 до $3.75 млн економії тільки на контролерах.

## Повний контроль над продуктом

Виробник отримує повний контроль над логікою свого обладнання: може додавати унікальні алгоритми, специфічні для своїх продуктових ліній, оптимізувати під конкретні компресори та хладагенти, створювати фірмовий веб-інтерфейс з власним брендингом.

## IoT як конкурентна перевага

Вбудований WiFi та MQTT з коробки дозволяють виробнику запропонувати клієнтам (торговим мережам, ресторанам, складам) систему віддаленого моніторингу всього парку обладнання. Це особливо актуально для виходу на європейський ринок, де IoT-функціональність стає стандартною вимогою.

## Незалежність від постачальників

ESP32 виробляється компанією Espressif (Китай/Індія) і доступний через десятки дистриб'юторів по всьому світу. На відміну від спеціалізованих контролерів Danfoss/Dixell, замовити ESP32 можна у будь-який момент, від будь-якого постачальника, з мінімальним lead time.

## Масштабованість рішення

Один і той самий firmware підтримує різні апаратні конфігурації: від простої плати з GPIO-реле до I2C-розширювачів (KC868-A6 з 6 реле та 6 входами). Це означає що одна розробка покриває всю лінійку продуктів — від базових моделей до преміум-сегменту.

# Перспективи для сервісної служби

Для сервісного підрозділу ModESP відкриває принципово нові можливості:

Віддалена діагностика. — доступ до стану обладнання через браузер або MQTT-dashboard з будь-якого місця. Перевірити температури, стан реле, активні аварії, час роботи компресора — без виїзду на об'єкт.

Історія та аналітика. — 6-канальний логер записує температури повітря, випарника, конденсатора, а також події (пуск/зупинка компресора, початок/кінець відтайки, аварії, відчинення дверей). Ці дані доступні як графік у WebUI та як CSV-файл для аналізу.

OTA оновлення. — оновлення прошивки через WiFi дозволяє виправляти проблеми та додавати функціональність без фізичного доступу до обладнання. Автоматичний rollback гарантує безпеку.

Предиктивне обслуговування. — контролер відстежує кумулятивні моторгодини, кількість пусків за годину, duty cycle. Це дозволяє планувати технічне обслуговування на основі реальних даних, а не календарних інтервалів.

Прозорі аварії. — 10 типів аварій з конфігурованими затримками, автоматичне та ручне скидання. Чіткі діагностичні коди замість загального "error" на дисплеї.

# Дорожня карта розвитку

Проект активно розвивається. Основні напрямки подальшої роботи:

## Найближча перспектива

HTTPS — шифроване з'єднання з контролером

LCD/OLED дисплей — для роботи без WiFi (SSD1306)

Secure Boot — захист прошивки від несанкціонованої зміни

Розширене тестування на реальному обладнанні

## Середньострокова перспектива

Modbus RTU/TCP — інтеграція з існуючими промисловими системами

Home Assistant — інтеграція з популярною платформою автоматизації

Fleet Management — backend-dashboard для управління парком обладнання

Групове OTA оновлення — масове оновлення прошивки

Сповіщення — email/Telegram при аваріях

## Довгострокова перспектива

Мультизонне управління — кілька зон в одному контролері

PID-регулювання — плавне управління замість on/off

Каскадне управління — координація кількох контролерів

Аналітика та звітність — хмарний збір даних, тренди, KPI

Сертифікація — для специфічних ринків та стандартів

# Підсумок

ModESP v4 — це не концепт і не прототип. Це працююча система з повним циклом холодильного контролю, яка пройшла 30+ годин реальної експлуатації. На сьогодні реалізовано:

5 бізнес-модулів з повною холодильною логікою

6 драйверів для різних типів обладнання

10 моніторів аварій з захистом компресора

Сучасний веб-інтерфейс з графіками та логуванням

MQTT для віддаленого моніторингу

OTA оновлення з автоматичним rollback

354 автоматичних тестів

Підтримка 2 апаратних платформ

Проект поєднує професійну холодильну логіку рівня Danfoss з сучасними IoT-технологіями при вартості комплектуючих у десятки разів нижчій за існуючі рішення. Це відкриває реальну можливість для виробника обладнання отримати повний контроль над електронною складовою свого продукту, одночасно знизивши собівартість та додавши IoT-функціональність.

— — —

Готовий обговорити деталі та продемонструвати систему в дії.